Matterプロトコル意味論的ファジングシステム

ユーザー向け運用マニュアル

目次

1. はじめに	3

2. 必要な機材チェックリスト	3

2.1 コンピュータ本体	3

2.2 周辺機器・ネットワーク	3

2.3 電子工作部品 (LED回路用)	4

3. セットアップ手順 (ハードウェア)	4

3.1 LEDの配線手順	4

3.2 ネットワーク接続	5

4. セットアップ手順：Raspberry Pi (DUT) 編	5

4.1 OSのインストール (詳細手順)	5

4.2 SSHログイン	7

4.3 必須ソフトウェアのインストール	7

4.4 Matter SDKのビルド	8

4.5 GPIO制御サーバの作成	8

5. セットアップ手順：MacBook (Tester) 編	9

5.1 開発ツールのインストール	9

5.2 SSH鍵設定 (自動ログイン用)	10

5.3 Matter Controller (chip-tool) のビルド	10

5.4 試験スクリプトの作成	11

6. 実験実行手順 (Execution)	18

Step 1: DUT（Raspberry Pi）の待機	18

Step 2: テスター（MacBook）の準備	19

Step 3: ファジング試験の実行	19

1. はじめに

本マニュアルは、スマートホーム規格「Matter」を利用したIoTデバイスに対し、検証実験を行うための手順書である。 本システムは、テスター（MacBook Pro） から DUT（Raspberry Pi） に対して疑似的な試験データを送信し、物理的な LEDの点滅 によって脆弱性の有無を確認するものである。

2. 必要な機材チェックリスト

実験を開始する前に、以下の機材がすべて揃っているか確認すること。

2.1 コンピュータ本体

| 品名 | 推奨仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| MacBook Pro | Apple Silicon (M1/M2/M3) 推奨 | テスターとして使用。Intel Macでも可だがビルド時間が長い。 |
| Raspberry Pi 4 | Model B (メモリ4GB以上) | DUTとして使用。ビルド処理を行うため、Pi 3やZeroは不可。 |

2.2 周辺機器・ネットワーク

| 品名 | 仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| MicroSDカード | 32GB 以上 | Class 10以上の高速モデル推奨。 |
| USB-C 電源 | 5V 3A (15W) | Raspberry Pi 4 公式推奨品を使用すること。 |
| LANケーブル | Cat5e 以上 | 有線接続推奨。Wi-Fiは通信が不安定になり実験に適さない。 |
| USB-C LANアダプタ | 有線LANポート付き | MacBookにLANポートがない場合に必要。 |

2.3 電子工作部品 (LED回路用)

| 品名 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| ブレッドボード | 1個 | ミニサイズで可。 |
| LED (赤色) | 1個 | 異常検知時に光らせるため、赤色を推奨。 |
| 抵抗器 | 1個 | 330Ω (なければ200Ω〜1kΩの間で代用可)。 |
| ジャンパワイヤ | 2本 | オス-メス形状 (ラズパイのピンに刺すため)。 |

3. セットアップ手順 (ハードウェア)

注意: 配線作業はRaspberry Piの電源が入っていない状態で行うこと。

3.1 LEDの配線手順

Raspberry Piの基板端にある40本のピン（GPIOヘッダー）に対し、以下の通り接続する。

- ピンの位置を確認する:

  - USBポート（銀色の差込口）に最も近い端の2本を使用する。

  - 端のピンが 40番 (GPIO 21)、その隣が 39番 (GND) である。

- 接続する:

  - LEDのアノード (+ / 足が長い方) を、抵抗(330Ω)を経由して 40番ピン に接続する。

  - LEDのカソード (- / 足が短い方) を、直接 39番ピン に接続する。

3.2 ネットワーク接続

- MacBook ProにUSB-C LANアダプタを接続する。

- LANケーブルの一方をMacBook Proへ、もう一方をRaspberry Piへ接続する（直結）。

- 接続確認後、Raspberry Piに電源ケーブルを接続して起動する。
*参考資料: https://pinout.xyz/

4. セットアップ手順：Raspberry Pi (DUT) 編

ここからはMacBookのターミナルを使用して設定を行う。

4.1 OSのインストール (詳細手順)

### PC (Mac/Windows) 上で専用ツールを使い、MicroSDカードにOSを書き込む。

- ツールの入手: 公式サイト (https://www.raspberrypi.com/software/) から「Raspberry Pi Imager」をダウンロードし、インストールする。

- SDカードのセット: PCにMicroSDカードを挿入し、Raspberry Pi Imagerを起動する。

- デバイスを選択:

  - [Raspberry Pi デバイスを選択] をクリック。

  - リストから [Raspberry Pi 4] を選択する。

- OSを選択:

  - [OSを選択] をクリック。

  - メニューを以下の順に進む：

    - Other General-purpose OS (その他の汎用OS)

    - Ubuntu

    - Ubuntu Server 22.04.x LTS (64-bit) を選択する。

### (※デスクトップ版ではなく、Server版を選ぶ)

- ストレージを選択:

  - [ストレージを選択] をクリック。

  - 挿入したMicroSDカードを選択する。

- 詳細設定:

  - 右下の [次へ] ボタンをクリックする。

  - 「OS設定をカスタマイズしますか？」と聞かれるので、[設定を編集する] をクリックする。

  - 【一般】タブで以下を設定する：

    - ホスト名: ubuntu に設定。

    - ユーザー名とパスワード:

    - ユーザー名: ubuntu

    - パスワード: ubuntu (※任意の文字列でも良いが、本マニュアルでは左記とする)

    - Wi-Fiを設定する: （今回は有線接続のためチェックを外すこと推奨）

  - 【サービス】タブをクリックし以下を設定する：

    - SSHを有効化する: チェックを入れる。

    - パスワード認証を使う を選択。

  - [保存] をクリックする。

- 書き込み実行:

  - 「OS設定を適用しますか？」→ [はい]

  - 「データが削除されますがよろしいですか？」→ [はい]

  - 書き込みが完了するまで待つ（数分〜10分程度）。

  - 「書き込みが完了しました」と出たら、SDカードを抜く。

4.2 SSHログイン

- OSを書き込んだSDカードをRaspberry Piに入れ、電源ケーブルを接続する。

- 初回の起動処理が終わるまで 2分ほど待つ。

- MacBookでターミナルを開き、以下のコマンドを入力する。

### Bash

ssh ubuntu@ubuntu.local

- 「Are you sure you want to continue connecting?」と聞かれたら yes と入力してEnter。

- 「password:」と聞かれたら、設定したパスワード (ubuntu) を入力してEnter。

ubuntu@ubuntu:~$ と表示されればログイン成功である。

4.3 必須ソフトウェアのインストール

Matterの開発に必要なツールを一括でインストールする。

Bash

# パッケージリストの更新 sudo apt update && sudo apt upgrade -y # 依存パッケージのインストール (1行でコピーして実行) sudo apt install -y git gcc g++ pkg-config libssl-dev libdbus-1-dev \ libglib2.0-dev libavahi-client-dev avahi-utils ninja-build python3-venv \ python3-dev python3-pip unzip

4.4 Matter SDKのビルド

照明アプリのソースコードを公式リポジトリ (https://github.com/project-chip/connectedhomeip) から取得し、実行ファイルを生成する。約30分〜1時間要する。

Bash

# 1. 作業用フォルダの作成 mkdir ~/matter cd ~/matter # 2. ソースコードのダウンロード git clone --recurse-submodules https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git cd connectedhomeip # 3. 初期設定スクリプトの実行 source scripts/activate.sh # 4. 照明アプリ(Lighting App)のビルド設定 (IPv4無効化) gn gen out/lighting-app --args='chip_inet_config_enable_ipv4=false' # 5. ビルド実行 ninja -C out/lighting-app

成功確認: ./out/lighting-app/chip-lighting-app が生成されていれば成功。

4.5 GPIO制御サーバの作成

異常検知時にLEDを光らせるプログラムを配置する。

nano ~/gpio_server.py

- ファイル作成:

- 以下のコードを貼り付けて保存 (Ctrl+O -> Enter -> Ctrl+X)。

Python

import RPi.GPIO as GPIO import time import sys LED_PIN = 21 # GPIO 21 (Pin 40) def setup(): GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT) if __name__ == "__main__": setup() try: # 引数: alert=長点灯(BUG), heartbeat=点滅(正常) mode = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "heartbeat" if mode == "alert": GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) time.sleep(5) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) else: GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) time.sleep(0.05) GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) finally: GPIO.cleanup()

5. セットアップ手順：MacBook (Tester) 編

次に、試験を行うMac側の環境を構築する。新しいターミナルを開くこと。

5.1 開発ツールのインストール

Macのターミナルで以下を実行する。

Bash

# Command Line Tools xcode-select --install # Homebrewと依存ライブラリ /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)" brew install openssl pkg-config glib git gcc python3

5.2 SSH鍵設定 (自動ログイン用)

試験スクリプトがパスワードなしでラズパイを操作できるようにする。

Bash

# 鍵の生成 (すべてEnterで進める) ssh-keygen -t rsa # 鍵の転送 (パスワード: ubuntu) ssh-copy-id ubuntu@ubuntu.local # 確認 (パスワードなしでログインできればOK) ssh ubuntu@ubuntu.local "echo Login Success"

5.3 Matter Controller (chip-tool) のビルド

Macから命令を送る公式ツールをビルドする。　　　　　　　　　　　　　（ソースコード: https://github.com/project-chip/connectedhomeip）

Bash

mkdir ~/MatterFuzzer cd ~/MatterFuzzer git clone --recurse-submodules https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git cd connectedhomeip source scripts/activate.sh # ホスト用ツールのビルド gn gen out/host ninja -C out/host chip-tool

5.4 試験スクリプトの作成

実験の核となるPythonスクリプトを作成する。

- Mac上でテキストエディタを開く。

- 以下のコードをコピーして貼り付ける。

- 環境に合わせて、コード冒頭の「=== 環境設定 ===」部分を書き換える。

  - CHIP_TOOL_PATH: 自分のPCの chip-tool の場所に変更する。

  - DEVICE UNDER TEST_NODE_ID: ペアリング時に指定したID（通常は "1234"）。

  - DEVICE UNDER TEST_ENDPOINT_ID: 通常は "1"。

- ファイル名を matter_fuzzer_ultimate.py とし、~/MatterFuzzer/connectedhomeip フォルダの中に保存する。

import subprocess import time import sys import os import random import datetime import string import re # ========================================== # === 環境設定 (ここに自分の環境を書く) === # ========================================== # chip-toolへのパス (絶対パス または 相対パス) CHIP_TOOL_PATH = "./out/host/chip-tool" # ターゲットデバイス情報 DEVICE UNDER TEST_NODE_ID = "1234" # ペアリング時のNode ID DEVICE UNDER TEST_ENDPOINT_ID = "1" # 照明アプリのEndpoint ID # 攻撃対象のクラスタ定義 CLUSTER_LEVEL = "levelcontrol" CLUSTER_ONOFF = "onoff" CMD_MOVE = "move-to-level" # ========================================== # 知識ベース (異常値のシード) SEEDS = ["255", "-1", "\"\"", "\"bug\"", "None"] class Colors: CYAN = '\033[96m' GREEN = '\033[92m' YELLOW = '\033[93m' RED = '\033[91m' GREY = '\033[90m' ENDC = '\033[0m' BOLD = '\033[1m' class MatterFuzzerUltimate: def __init__(self): self.chip_tool = CHIP_TOOL_PATH # 統計データ self.stats = { "total": 0, "pass": 0, "crash": 0, "bug_count": 0, "unique_bugs": set(), "start": time.time() } # 起動チェック if not os.path.exists(self.chip_tool): print(f"{Colors.RED}Error: chip-tool not found at: {self.chip_tool}{Colors.ENDC}") print("Please check 'CHIP_TOOL_PATH' in the config section.") sys.exit(1) # --------------------------------------------------------- # 1. 意味的ペイロード生成 (Semantic Generator) # --------------------------------------------------------- def generate_semantic_payload(self): """攻撃の意図(Strategy)と値(Payload)を生成""" if random.random() < 0.2: val = random.choice(SEEDS) return "Known Edge Case", val attack_type = random.choice(["INT_OVERFLOW", "INT_NEGATIVE", "TYPE_MISMATCH", "FORMAT_STR", "SQL_INJECT"]) if attack_type == "INT_OVERFLOW": val = str(255 + random.randint(0, 4000000000)) return "Boundary Violation (High)", val elif attack_type == "INT_NEGATIVE": val = str(random.randint(-10000, -1)) return "Boundary Violation (Low)", val elif attack_type == "TYPE_MISMATCH": length = random.randint(1, 10) chars = string.ascii_letters rand_str = ''.join(random.choice(chars) for _ in range(length)) return "Type Mismatch (String)", f"\"{rand_str}\"" elif attack_type == "FORMAT_STR": base = random.choice(["%s", "%x", "%n"]) return "Format String Injection", f"\"{base * random.randint(2, 5)}\"" elif attack_type == "SQL_INJECT": return "SQL Injection Attempt", "\"1; DROP TABLE users\"" return "Unknown", "\"bug\"" # --------------------------------------------------------- # 2. コマンド実行 & 解析 # --------------------------------------------------------- def run_cmd(self, args, timeout=2): # 実行権限が必要な場合があるため sudo を付与しているが、 # 環境によっては sudo なしでも可 cmd = ["sudo", self.chip_tool] + args try: res = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True, timeout=timeout) return res.stdout, res.stderr except subprocess.TimeoutExpired: return None, "TIMEOUT" def extract_error_code(self, stdout): """ログから具体的なエラー名を抽出する (例: INVALID_DATA_TYPE)""" # "Error 0x000000XX: ..." のような部分を探す match = re.search(r"Error 0x[0-9A-Fa-f]+: (.+)", stdout) if match: return match.group(1).strip() # 具体的なエラー名 # なければ一般的な失敗 if "usage:" in stdout or "Usage:" in stdout: return "Usage Error (Parsing Failed)" return "General Failure" # --------------------------------------------------------- # 3. LED制御 (Status Monitor) # --------------------------------------------------------- def led_signal(self, state): # MatterのOn/Offクラスタを使ってLEDを制御する Device Under Test = [CLUSTER_ONOFF, "", DEVICE UNDER TEST_NODE_ID, DEVICE UNDER TEST_ENDPOINT_ID] try: if state == "PULSE": Device Under Test[1] = "on"; self.run_cmd(Device Under Test, timeout=1) time.sleep(0.05) # キビキビ動くように短縮 Device Under Test[1] = "off"; self.run_cmd(Device Under Test, timeout=1) elif state == "ALERT": Device Under Test[1] = "on"; self.run_cmd(Device Under Test, timeout=1) elif state == "OFF": Device Under Test[1] = "off"; self.run_cmd(Device Under Test, timeout=1) except: pass # LED制御の失敗でメインを止めない # --------------------------------------------------------- # 4. ログ & レポート # --------------------------------------------------------- def log(self, type_str, msg, detail=""): ts = datetime.datetime.now().strftime("%H:%M:%S") if type_str == "PASS": # 正常にブロックされた理由(detail)を表示 print(f"[{ts}] {Colors.GREEN}✅ PASS {Colors.ENDC}: {msg} -> {Colors.GREY}[{detail}]{Colors.ENDC}") elif type_str == "BUG": print(f"[{ts}] {Colors.YELLOW}⚠️ BUG {Colors.ENDC}: {msg}") elif type_str == "NEW": print(f"[{ts}] {Colors.YELLOW}{Colors.BOLD}🏆 NEW SEMANTIC BUG! {Colors.ENDC}: {msg}") elif type_str == "CRASH": print(f"[{ts}] {Colors.RED}🚨 CRASH{Colors.ENDC}: {msg}") def print_summary(self): elapsed = str(datetime.timedelta(seconds=int(time.time() - self.stats['start']))) print(f"\n{Colors.CYAN}=== ULTIMATE FUZZING REPORT [Time: {elapsed}] ===") print(f" Total Attacks : {self.stats['total']}") print(f" Logic Bugs : {self.stats['bug_count']}") print(f" ⭐️ Unique Semantics : {len(self.stats['unique_bugs'])}") print(f"=============================================={Colors.ENDC}\n") # --------------------------------------------------------- # メインループ # --------------------------------------------------------- def fuzz_one(self): self.led_signal("OFF") # 1. 意図とペイロード生成 strategy, val = self.generate_semantic_payload() disp_val = val if len(val) < 20 else val[:20] + "..." args = [CLUSTER_LEVEL, CMD_MOVE, val, "0", "0", "0", DEVICE UNDER TEST_NODE_ID, DEVICE UNDER TEST_ENDPOINT_ID] # 2. 実行 out, err = self.run_cmd(args) self.stats["total"] += 1 # 3. 判定ロジック if err == "TIMEOUT": self.stats["crash"] += 1 self.log("CRASH", f"Device died on [{strategy}]: {disp_val}") return False elif out and "Success" in out: # 論理バグ：異常値なのに成功 self.stats["bug_count"] += 1 if val not in self.stats["unique_bugs"]: self.stats["unique_bugs"].add(val) self.log("NEW", f"Accepted [{strategy}]: {disp_val}") self.led_signal("ALERT") time.sleep(4) else: self.log("BUG", f"Accepted [{strategy}]: {disp_val}") self.led_signal("ALERT") time.sleep(1.5) else: # 正常：エラー内容を解析して表示 error_reason = self.extract_error_code(out if out else "") self.stats["pass"] += 1 self.log("PASS", f"Blocked [{strategy}]: {disp_val}", detail=error_reason) self.led_signal("PULSE") return True def run(self): print(f"{Colors.BOLD}=== Matter Semantic Fuzzer (Ultimate Edition) ==={Colors.ENDC}") print("Device Under Test: Level Control Cluster (Reasoning & Monitoring)") print(f"{Colors.GREY}Initializing connection check...{Colors.ENDC}") # 起動時に一回点灯テスト self.led_signal("ALERT") time.sleep(1) self.led_signal("OFF") print("Ready. Press Ctrl+C to stop.") try: while True: if self.stats["total"] > 0 and self.stats["total"] % 10 == 0: self.print_summary() alive = self.fuzz_one() if not alive: print(f"{Colors.RED}>>> Device unresponsive. Cooldown 30s...{Colors.ENDC}") time.sleep(30) time.sleep(0.1) # 高速かつ視認可能な速度 except KeyboardInterrupt: self.print_summary() print("Fuzzing session ended.") finally: # 安全装置: 終了時は必ずLEDを消す print("Cleaning up status LED...") self.led_signal("OFF") if __name__ == "__main__": fuzzer = MatterFuzzerUltimate() fuzzer.run()

6. 実験実行手順 (Execution)

2つのターミナル（端末画面）を使用して実験を行う。 「現在どの画面に入力しているか」に注意して操作すること。

### Step 1: DUT（Raspberry Pi）の待機

MacのターミナルからSSH接続し、以下を実行する。

(※このウィンドウAは実験中、絶対に閉じないこと)

Bash

# 1. ラズパイにログイン ssh ubuntu@ubuntu.local # 2. LEDサーバ起動 sudo python3 ~/gpio_server.py & # 3. Matterアプリ起動 (初期化含む) sudo rm -rf /tmp/chip_* cd ~/matter/connectedhomeip sudo ./out/lighting-app/chip-lighting-app

### Step 2: テスター（MacBook）の準備

Macで新しいターミナルウィンドウ (ウィンドウB) を開き、以下を実行する。

Bash

# 1. 環境設定 cd ~/MatterFuzzer/connectedhomeip source scripts/activate.sh # 2. ペアリング (Commissioning) rm -rf /tmp/chip_* ./out/host/chip-tool pairing onnetwork 1234 20202021

- Device commissioning completed with success と表示されれば成功。

### Step 3: ファジング試験の実行

ウィンドウBでスクリプトを実行する。

Bash

python3 matter_fuzzer_ultimate.py

### 結果の見方

- ターミナル: [BUG DETECTED] が出たら脆弱性あり。

- LED: 5秒間点灯しっぱなしになったら、攻撃成功（バグ検知）。